| Viele glauben das der Bordcomuter, oder auch Multi-Info-Display genannt, nur im Astra F GSi funktioniert. Dem ist allerdings nicht so, das MID kann man in jeden Astra F nachrüsten, etwas geschick und technisches Verständnis vorrausgesetzt ;). Nach dem erfolgreichen Einbau muss das MID allerdings noch programmiert werden, dazu später mehr. Was wird benötigt? - Multi-Info-Display - Wischerhebel mit Funktionstasten - 26 poliger Stecker für das MID - Kabel, Klemmen etc. - verschiedene Sensoren/Geber Ich werde den Umbau ohne den Einbau des Check-Control Systems (Glühlampenkontrolle) erklären, da der einbau dieses Sytems ohnehin zuviel aufwand bedeutet, bemessen am nutzen. Je nach Wunsch kann man allerdings die verschiedenen Sensoren nachrüsten, die Sensoren wären folgende: - Temperaturfühler (bei den meistens Astra´s bereits vorhanden) - Kühlflüssigkeitssensor - Ölmengensensor (in Ölwanne) - Wischwassersensor Jetzt geht´s los Zur ersteinmal müssen die Verkleidungen von der Lenksäule entfernt werden (oben und unten). Dann das DID bzw TID ausbauen, dazu die Gummimatte rausnehmen und die 2 Schrauben lösen. Jetzt den Wischerhebel einbauen, dazu einfach den alten Hebel ausklipsen und den neuen Hebel einbauen. Wenn Ihr keinen Original-Kabelsatz habt, müsst Ihr jetzt nur noch 3 Kabel vom Wischerhebel zum bald eingebauten MID legen. Jetzt gehts an die Verkabelung, zum Bordcomputer gehören 2 Stecker, der kleinere Stecker trägt die Bezeichnung "X19" und kann vom DID/TID übernommen werden. Der 2., grössere Stecker trägt die Bezeichnung "X20". Dieser Stecker sollte beim MID dabei sein. Hier findet Ihr nun in der linken Tabelle die Pinbelegung der Stecker und auf der rechten Seite seht Ihr wo die Kabel herkommen bzw wo Ihr Sie anschliessen müsst mit der entsprechenden Kabelfarbe: Stecker X19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pin - |  | - Kabelfarbe - |  |  |  |  |  |  | - Woher bzw. Wohin - |  | - Kabelfarbe - |  |  |
|  | Pin 01 Klemme 30 Dauerplus |  | Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 02 nicht belegt |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 03 Klemme 31 Masse |  | Braun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 04 nicht belegt |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 05 Klemme 15 Zündungsplus |  | Schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 06 Klemme 58 Beleuchtung |  | Grau/Grün |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 07 Klemme 58d Beleuchtung gedimmt |  | Grau/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 08 Klemme AA Autmatik Antenne |  | Rot/Grau |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 09 zum Radio |  | Braun/Rot |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 10 zum Radio |  | Braun/Grau |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 11 zum Radio |  | Braun/Schwarz |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
|  | Pin 12 Geschwindigkeitssignal |  | Blau/Rot |  |  |  |  |  |  | bleibt unverändert |  | - |  |  |
| Stecker X20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pin - | - Kabelfarbe - |  |  |  |  | - woher bzw. wohin - |  |  |  |  |  | - Kabelfarbe - |  |
|  | Pin 01 Glühlampenkontrolle (Fahr und Rücklicht) | Weiß/Grün |  |  |  |  | an Glühlampenkontrollgerät Pin 01 |  |  |  |  |  | Weiß/Grün |  |
|  | Pin 02 Kühlmittelschalter | Braun/Blau |  |  |  |  | zum Kühlmittelschalter |  |  |  |  |  | Braun/Blau |  |
|  | Pin 03 Ölstandschalter | Blau/Rot |  |  |  |  | zum Ölstabdschalter |  |  |  |  |  | Blau/Rot |  |
|  | Pin 04 Bremslichtschalter | Schwarz/Gelb |  |  |  |  | zum Bremslichtschalter |  |  |  |  |  | Schwarz/Gelb |  |
|  | Pin 05 Klemme 15 (Bremslichtsicherung) | Schwarz |  |  |  |  | an Zündungsplus |  |  |  |  |  | Schwarz |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Pin 06 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Pin 07 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Pin 08 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Pin 09 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Pin 10 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | an Zündungsplus (bis ca 94) |  |  |  |  |  | schwarz |  |
|  | Pin 11 v. Kraftstoffpumpenrelais Pin 8 (bis ca 94) | Rot/Weiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | an Masse |  |  |  |  |  | Braun |  |
|  | Pin 12 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | an X13 Pin G (bis 94) (ab 94) an X13 Pin 8 |  |  |  |  |  | Braun/Weiß Braun/grau |  |
|  | Pin 13 Klemme 31 Masse | Braun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pin 14 an X13 Pin G (bis 94) (ab 94) an X13 Pin 8 | Braun/Weiß Braun/grau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zum X13 Pin D (bis 94) |  |  |  |  |  | Braun/Rot |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zum Wischerhebel |  |  |  |  |  | Braun/Weiß |  |
|  | Pin 15 Diagnosereizleitung D (bis 94) | Braun/Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zum Wischerhebel |  |  |  |  |  | Braun/Rot |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vom Tacho Pin 7 |  |  |  |  |  | Blau/Schwarz |  |
|  | Pin 16 Starttaste "R" | Braun/Weiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nicht belegt |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Pin 17 Funktionstaste "S" | Braun/Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vom X19 Pin 12 |  |  |  |  |  | Blau/Rot |  |
|  | Pin 18 Tankgeber | Blau/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | siehe "Verbrauchssignal" |  |  |  |  |  | Schwarz/Braun |  |
|  | Pin 19 nicht belegt | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pin 20 Wegstreckengeber | Blau/Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vom X19 Pin 02 |  |  |  |  |  | Blau |  |
|  | Pin 21 Verbrauchssignal | Schwarz/Braun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | vom X19 Pin 03 |  |  |  |  |  | Blau/Weiß |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zum Bremsbelaggeber |  |  |  |  |  | Gelb/Rot |  |
|  | Pin 22 Außentemperaturgeber Signalleitung | Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zum Waschwasserschalter |  |  |  |  |  | Braun/Gelb |  |
|  |  |  |  |  |  |  | zum Glühlampenkontrollgerät Pin 02 |  |  |  |  |  | Schwarz/Gelb |  |
|  | Pin 23 Außentemperaturgeber Masse | Blau/Weiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pin 24 Bremsbelaggeber | Gelb/Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pin 25 Waschwasserschalter | Braun/Gelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pin 26 Glühlampenkontrolle Bremslicht | Schwarz/Gelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| So und jetzt noch ein paar kleine Tips zum erleichtern des anschlusses! Pin 4 vom X20 muss man nicht unbedingt bis zum Bremslichtschalter legen, es reicht aus wenn man diese Leitung auf Zündungsplus legt. Pin 11 am X20 kann man auch einfach auf Zündungsplus legen! Wer die Check-control funktionen für Bremsbelagverschleiß, Glühlampenkontrolle etc. nicht verwenden möchte kann diese auch einfach "ausschalten". Dazu muss man einige Leitungen am X20 nur wie folgt anschliessen: Pin 01 = direkt an Masse Pin 02 = direkt an Masse Pin 03 = direkt an Masse Pin 04 = direkt an Zündungsplus Pin 24 = direkt an Masse Pin 25 = direkt an Masse Pin 26 = direkt an Zündungsplus Der Diagnosestecker Das Kabel von Pin 14 muss auf jeden Fall am Diagnostecker anschliessen, sonst kann man das MID später nicht von Opel programmieren lassen! Hier die Belegung des Steckers (befindet sich im Sicherungskasten!) das Verbrauchssignal Das Verbrauchssignal bekommt das MID vom Motorsteuergerät, da die belegung bei jedem Motor verschieden ist habe Ich hier einmal alle Belegungen aufgelistet (kabelfarbe immer SW/BR): C14NZ = Pin A2 X14XE = B12 14SE, C14SE, C16SE = Pin B4 X16XEL = Pin B12 C16NZ = Pin A2 16LZ2 = Pin B4 X16SZ = Pin B4 X16SZR = Pin B12 C18NZ = Pin B4 18SE = Pin 32 C18XEL = Pin 14 X18XE, X20XEV = Pin 21 C20XE = Pin 15 C20NE = Pin 32 die Wegimpulszahl Diese Zahl sagt aus wieviele Impulse pro gefahrenem Kilometer vom Tacho abgegeben werden. beim Astra F vor Facelift beträgt die anzahl der Impulse ca 8850 und beim Astra F nach Facelift ca 16000. damit das MID richtige Werte anzeigt muss es auch wissen wie schnell und wie weit Ihr gefahren seid, in der folgenden Tabelle könnt Ihr euch den passenden Programmcode raussuchen, dabei kommt es auf den Motor an und ob ihr ein Radio mit externem Display (MID) oder ein Radio mit integriertem Display (bzw kein Radio) habt. [- Programmspeicher-codes -] Programmspeichercode, Versionsnummer und Wegimpulszahl prüfen Mit dieser Prüfung läßt sich feststellen, ob das Multi Info Display den richtigen Programmspeicherinhalt besitzt. Nach dem Einschalten der Zündung werden die Starttaste "R" und die Funktionstaste "S" im Wischerhebel gleichzeitig für mehr als 3s gedrückt. Es erscheinen in der oberen Displayzeile zwei Zahlen, von denen die erste den Programmspeichercode und die zweite die Software-Versionsnummer wiedergibt. Im unteren Displayteil erscheinen unter der ersten zahl zwei angesprochene Display-Matrix-Segmente. Sie dienen als Platzhalter für den Alpha-Code, der beim Multi-Info-Display nicht benutzt wird. Nach loslassen der beiden Tasten wird in der unteren Displayzeile die Wegimpulszahl dargestellt. Sie gibt an, wieviel Impulse das Multi-Info-Display vom Wegstreckengeber pro 1 km Fahrstrecke erhalten muß. Steckerbelegung TID/DID Stecker X19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pin - |  |  |  | - Kabelfarbe - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 01 Klemme 30 Dauerplus |  |  |  | Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 02 Außentemperaturgeber Signalleitung |  |  |  | Blau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 03 Klemme 31 Masse |  |  |  | Braun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 04 Außentemperaturgeber Masse |  |  |  | Blau/Weiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 05 Klemme 15 Zündungsplus |  |  |  | Schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 06 Klemme 58 Beleuchtung |  |  |  | Grau/Grün |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 07 Klemme 58d Beleuchtung gedimmt |  |  |  | Grau/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 08 Klemme AA Autmatik Antenne |  |  |  | Rot/Grau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 09 Datenbus SCL |  |  |  | Braun/Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 10 Datenbus MRQ |  |  |  | Braun/Grau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 11 Datenbus SDA |  |  |  | Braun/Schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pin 12 zum Radio an Pin 5 |  |  |  | Blau/Rot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |