Als nächstes der Original Astra Schaltplan: Sieh Zusatzblatt Anmerkung: Der Pin 11 vom X20 wurde bei den ersten Version des MID (Astra F GSI BJ ´92- ) ebenfalls benötigt, um ein genaueres Verbrauchssignal zu bekommen (wobei der Pin 11 im Endeffekt aber auch nur an Zündungsplus liegt), bei Folgeversionen ist dieser dann weggefallen, daher ist er im oberen (neueren) Schaltplan auch nicht eingezeichnet. Leider kann man von außen nicht erkennen, welche Hardwarereversion man in der Hand hat. Achtet deswegen darauf, das der blaue Stecker beim Kauf dabei ist, dann seht ihr zumindest ob der Pin im Stecker belegt ist oder nicht, bzw. ihr kennt das BJ des Astra´s, falls ihr das Teil selbst ausbaut. Im Zweifelsfall probiert´s aus, ob der Momentanverbrauch nur mit Anschluss des Pin 21 richtig funktioniert. Falls nicht einfach dann den Pin 11 auch verkabeln.