Diagnosestecker: Der Diagnosestecker ist etwas Fummelarbeit, und das meine ich wörtlich *g* Als erstes nimmt man den hoffentlich besorgten alten Diagnosestecker (aufpassen, das die Pins heile bleiben) aus und lötet 2 an die verlängerten Kabel von Pin 14 und 15. Jetzt wird´s lustig: Der Pin muss in euren Diagnosestecker rein (im Bild der eingekreiste links oben), wobei diejenigen, die schon den 16-poligen Diagnosestecker haben, sich freuen können, hier kann der Stecker nämlich vom Sicherungskasten gelöst werden und einzeln raus, was schon ungemein hilft aber trotzdem noch schwierig genug ist. Um den Stecker zu lösen geht man mit einem kleinen Schraubendreher in die 3 Löcher links und rechts vom Stecker. Diejenigen, die noch ein älteres BJ mit dem 10-poligen Stecker haben, bekommen jetzt Kopfschmerzen, da der Diagnosestecker fest mit dem Sicherungskasten verbunden ist, und den bekommt man nicht maleben so schnell raus, also Kopf runter und durch.