| Die Vorarbeit: Als erstes sollte man sich im Klaren sein, das so einige Kabel für die Funktionen des MID im Tigraserienmäßig ja nicht vorhanden sind, d.h. die müssen nachgezogen werden. Damit dieses problemlos geht und man nicht anfängt, beim nachziehen die Punkte zu suchen und auch die restliche Verkabelung hinterher schnell erledigt ist, wird zuerst mal ein Anschlussplan erstellt. Der Stecker X19 (Astra) bzw. X23 (Tigra) : Ist schnell gemacht, da dieser sowohl beim Astra als auch beim Tigra / Corsa vorhanden und gleich belegt ist, also einfach nur ins MID gesteckt und fertig. Um Missverständnissen vorab vorzubeugen, nur alleine mit dem schwarzen X23 Stecker funktioniert NUR die Hintergrundbeleuchtung, sonst nichts, da die Spannung für die MID Funktionen vom X20 Stecker kommt. Also mal eben schnell testen ist damit nicht !! Trotzdem hier die Belegung, wird für den späteren Verlauf noch wichtig: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIN | Funktion | Farbe |  |
|  | 1 | +12V Klemme 30 | Rot |  |
|  | 2 | Geber Außentemperatur | Blau |  |
|  | 3 | Masse | Braun |  |
|  | 4 | Geber Außentemperatur | Blau-Weiß |  |
|  | 5 | +12V Klemme 15 | Schwarz |  |
|  | 6 | +12V Instrumentenbel. | Grau-Grün |  |
|  | 7 | Regler Instrumentenbel. | Grau-Schwarz |  |
|  | 8 | Radio (Autom. Antenne) | Rot-Grau |  |
|  | 9 | Radio (SCL) | Braun-Rot |  |
|  | 10 | Radio (MRG) | Braun-Grau |  |
|  | 11 | Radio (SDA) | Braun-Schwarz |  |