Also das TID ausbauen (siehe Blaue Träume Workshop) und wenn´s irgendwie machbar ist auch die Mittelkonsole (ebenfalls Blaue Träume), da man dann erheblich mehr Platz zum verlegen hat (MK muss nicht sein, wenn jemand kleine Finger hat und genügend Geduld, geht´s auch so, ansonsten sofort die MK auch mit blau machen, damit sich auch lohnt...Ich habe die meisten Kabel mit Quetschverbindern ans Bordkabelnetz angeschlossen, das hältzuverlässig und kann auch noch korrigiert werden, falls man sich vertan hat. Am einfachsten sind Verbindungen zum X23 Stecker, da dieser ja gleich nebenan liegt. Sinnvoll ist es, die Kabel unterhalb der TID Abdeckung zu verbinden (Achtung MK Ausbau, siehe oben), da es doch einiges an Platz benötigt, dieser aber hinterher vom MID beansprucht wird (ich habe meine oben verbunden und es langt gerade noch so). Danach die übrigen Kabel zum Tacho, Diagnosestecker, Steuergerät und Lenkstockschalter verlegen. Tacho: Benötigt werden die Signale vom Tank- sowie vom Wegstreckenfrequenzgeber (beim Astra G MID zusätzlich das DZM-Signal, Tacho Pin 9), also Tacho ausbauen (siehe Workshop Kadett LCD), Pin 18 des X20 Steckers mit Pin 19 vom Tacho und Pin 20 mit Pin 25 vom Tacho verbinden (Das Wegstreckensignal kann man auch vom X23 Pin 12 abgreifen). Das war´s, der Tacho kann wieder rein.